Case study

- بيحصل عمليه mac address filtering  في ال NIC  بيتحقق من ال Destination mac address in the frame  لو مش بيطابق عنوان ال mac  الخاص بال  NIC بيتم تجاهل ال frame .

- في ال. Hub كل الاجهزه متوصله علي نفس ال medium  لو في جهازين بعتوا في نفس الوقت بيحصل collision domain   وال data  بتوقع وبيتعملها  retransmit تاني ف بيحصل بطئ في الشبكه ، هنا بقي بييجي دور ال switch وبتحل المشكله بانها تعمل separate collision domain for each port  واستخدام ال full-duplex communication   مما يسمح للاجهزه بالارسال والاستقبال في نفس الوقت بدون حدوث أي collisions  .

- ال FCS(Frame Check Sequence) بيتكون من  بايت٤

الهدف منو يكشف الأخطاء في ال. CRC in Ethernet frames
وبيدور علي ال البيانات التالفه ولا مش بيصحح أي خطا ولا بيضمن وصوله .

- ال 48 bytes and 1520 bytes  دول خارج نطاق الرينج اللي مسموح بيهم يعدوا علي ال switch 
المفروض الرينج بين ال  Valid Ethernet size: 64 1518  أي frame     اصغر او اكبر من الsize  دا ال. Switch  بيسقطهم ومبيعديش ال data .

- اول ما ال switch  يشتغل بيكون mac table  فاضي 
اللي بيحصل ان ال switch  بيستقبل ال frame  من port pc-A  ويسجل ال MAC  بتاع ال. PC-A مع ال port في mac-table  
بعد كدا بيدور علي ال mac  بتاع ال. PC-D  في الmac table 
مش بيلاقيه فيرجع يبعت ال farme  لكل الports  ماعدا PC-A
اول مره بيفصل flooding بعد كدا. ال switch  بيعرفع مكان الاجهزه ويبدا يوجه ال الترافيك بدقه.

- يفضل استخدام تقنيه store-and-forword   في ال VoIP  علشان بتتحقق من ال frame  كامل ولا لا قبل اعاده توجيهه علشان تتمضن انو وصل بدون أي  error  وجوده خدمه افضل QoS وبالتالي بتزود ال   reliability مقارنه بال  Cut-through  اللي بتبعت ال frames  بدون التحقق الكامل.

- ال ip  مبيعملش أي session mode   بدون اتصال ولا بيضمن تسليم البيانات او ترتيبها علي عكس ال TCP  هو اللي بيضمن وصول البيانات بشكل صحيح ومنظم وبيستدعي أي داتا وقعت .

- ال pc  يقدر يوصل للطابعه والاجهزه داخل نفس الشبكه علشان هما في نفس ال subnet  الاتصال بيتم مباشر في ال layer2  من غير ما نحتاج Router  ، بينما ال  pc  ميقدرش يوصل لاي جهاز خارج الشبكه لا الترافيك علشان تتبعت لشبكات تانيه بتحتاج Default Gateway  اللي هو ال Router  من غيرو ميعرفش ال pc  يوجه الباكت خارج الشبكه المحليه علشان كدا الترافيك بيوقع . 
علشان نحل المشكله دي لازم تكوين ال Default Gateway علي ال pc باستخدام ال ip  الخاص بالروتر علشان يقدر يخرج لاي شبكه خارجية.

- ال ARP protocol  بيستخدم ال Broadcasts علشان هو ميعرفش عنوان ال mac  فبيبعت لكل الاجهزه ويعمل Congestion  في الترافيك وبيزود ال load  وبطئ الشبكه ، الخطر الأمني ان يمكن استغلاله من خلال ال ARP spoofing  وانتحال أي جهاز علي الشبكه ويعرف  ب(man-in-the-middle)

- في ال  ipv6  مفيش ARP  في حاجه بديله هي ال NDP

(Neighbor Discovery Protoclo)  ودا بيشتغل باستخدام ال ICMPv6 ، الجهاز بيعت يسآل عن ال ipوالجهاز بيرد علي بال mac-address .

- في Hub Ethernet  بتشارك في  نفس الوسط + ان الاجهزه بتبعت في نفس الوقت فبيحصل collisionويضطروا يعملوا اعاده ارسال (CSMA/CD) وده بيسبب بطئ ، علي عكس ال WI-FI  بيتم استخدام (SCMA/CA)  فالاجهزة بتنتظر دورها وتحاول تتجنب أي تصادم قبل الارسال ،علشان كدا مبيحصلش أي collisions  مباشرة لاكن بيحصل delay/latency  اعلي .

- الراوتر بيفك ال Ethernet frame وياخذ  ال IP packet ثم يعسد تغليفه في ال. PPP frame  عند الارسال علي ال WAN  
يعني ال layer 2  بيختلف من شبكه للتانيه .
ال LLC  مش بيتغير وظيفيا لانه بيحدد البروتوكول الاعلي IPv4/IPv6 ، لكن في ال ppp  بيستخدم protocol field   بدل ال LLC التقليدي .

- حصل loop.  فبدات الإطارات تلف في الشبكه بشكل مستمر بدون توقف ، ف broadcast frames  اتكررت بشكل كبير فحصل Broadcast Storm ، ال switch  كان كل مره يشوف نفس ال mac جاي من منافذ نختلفه ، فحصل Flapping وتديث مستمر لل MAC table  .

- بيحصل Duplex mismatch  لما السيرفر يكون Half-duplex  والسويتش full-duplex ، فالسيرفر يشوف ال collisions اثناء الارسال ، بينما السويتش مبيشوفهاش 
دا بقي بيسبب  retransmissions.

- في ال IPv4 الراوتر ممكن يعمل fragmentations لو الباكيت اكبر من ال MTU  اثناء الطريق ، علي عكس في ال IPv6  الراوترات مش بتقوم بآي fragmentation ولو الباكيت اكبر من ال MTU  بيتم اسقاطها ، الحل في ال IPv6 هو ال path MTU Discovery ، حيث يقوم المرسل باكتشاف اقل MTU في المسار ويرسل البيانات بالحجم المناسب من البدايه.

- الراوتر R3 10.1.1.0/24  علشان Longest Prefix match  واكثر تطابق مع ال ip  لو مفيش أي route مطابق يتم استخدام default route  ان وجد غير كدا بيحصل drop  للباكيت.

- ال    static route ثابت  ومش بيكتشف فشل اللينك موجود ولا لا حتي لو المسار وقع   ,علي عكس ال Dynamic routing بيكتشف الفشل تلقائيا ويحول الترافيك لمسار بديل ويسمي بال (backup path)  .

- ال ARP  مش بيرد  علشان  ال 10.0.0.50 في شبكه مختلفه ،وال  ARP بيشتغل داخل نفس ال subnet  فال PC-A  مش بيسآل عن السيرفر ، لكنه بيعمل ARP علي ال Default Gateway  علشان ياخد ال mac address  بتاعه ويبعتله الترافيك.

- في  ARP ، ال IPv4  بيستخدم broadcast فكل الاجهزه تستقبل الرساله ودا بيعمل ضغط علي الشبكه وال CPU  ، علي عكس ال NDP  IPv6  بيستخدم Solicited-Node-Multicast فبيبعت لعدد قليل من الاجهزه بدل الكل دا بيزود الكفاءة وبيقلل الحمل علي ال CPU .

- PC-A Router :                          
IP: 192.168.1.10  192.168.2.20
MAC: AA:AA  CC:CC                      
               
Router Server-B.                              
IP: 192.168.1.10  192.168.2.20
MAC: DD:DD  BB:BB